电源控制器技术开发附录（修订版）

一、项目目标

设计一套用于控制电源的控制板，实现电压、电流、功率、时间等参数显示与控制功能。整体功能参考 DPM8605-485RF 产品方案，系统分为主机与遥控结构。

主机显示方式：

数码管1：输出电压

数码管2：输出电流

数码管3：运行时间

系统采用 EC11 编码器进行参数调节。
主控采用 STM32 系列单片机。
通信采用国产成熟 RS485 通信芯片方案。

二、电源接口与控制逻辑

1、模拟控制接口

控制输出：
MCU 输出 0~2.5V → 对应电源板输出 0~额定电压 或 0~额定电流

反馈输入：
电源板反馈 0~2.5V → 对应实际输出 0~额定电压 或 0~额定电流

额定电压、电流支持软件设定。

2、启停控制优先级

系统支持三种控制来源：

本机按键控制

RS485远程控制

外部端子启停控制

控制规则：
采用最后操作信号有效原则。
外部启停采用短接启动、断开停止方式。

三、输入输出信号定义

输入信号

| 信号 | 类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压反馈 | 模拟量 | 0~2.5V | 对应输出电压 |
| 电流反馈 | 模拟量 | 0~2.5V | 对应输出电流 |
| 故障信号 | 开关量 | 1正常 / 0故障 | 故障检测 |
| 外部启停 | 开关量 | 1停止 / 0启动 | 端子控制 |

输出信号

| 信号 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电压电流控制 | 模拟量 | 0~2.5V控制 |
| 启动停止 | 开关量 | 三极管拉低启动 |
| 稳压稳流 | 开关量 | 拉低为稳流 |
| 报警 | 开关量 | 继电器常开触点 |
| 电量计触点 | 开关量 | 到设定值闭合 |
| 计时器触点 | 开关量 | 到时间闭合 |

四、基础操作按键

系统提供以下基本按键功能：

启动 / 停止

恒压 / 恒流切换

本机 / 外控模式切换

五、软启动功能

支持软启动时间可调：
范围：0~900 秒

启动后控制电压或电流输出按线性曲线上升至设定值。

六、时控功能

支持多段时间控制运行模式。

每段支持设置：

运行时间

输出电压

输出电流

支持总运行时间控制。
在总时间未结束前，多段时间循环运行。

启动方式

按键启动

电流触发启动

结束方式

仅报警

报警并停止输出

七、输出监测保护

当实际输出电压或电流超出设定范围时触发报警。

保护范围支持：
0~100% 可调
0% 表示关闭保护

报警策略支持：

仅报警保持输出

报警并停止输出

报警需人工复位。

八、通信功能

1、RS485通信

支持PC上位机通信控制及参数读取。

2、板间通信

用于多板同步运行。
支持主从控制模式。

九、调试权限保护

调试页面需通过组合按键或密码进入，防止误修改核心参数。

十、设备锁机功能（可选）

支持设备使用时间锁定：
可设定周期：3个月 ~ 12个月。

十一、数据存储策略

断电保存内容：

运行参数

电量累计值

电量累计值支持按键清零。

计时运行时间不保存，每次开机重新计时。

十二、控制逻辑补充说明

外控模式

默认由 RS485 控制电源。
若外部启停端子触发，则切换为端子控制。

本机模式

默认由面板或遥控操作控制。
RS485 可读取状态数据但不控制输出。

十三、开发周期与交付内容

开发周期：
约 6~8 周

交付内容：

程序源文件

功能说明文档